- С легким паром по правилам!

Уважаемые жители нашего района  в данной статье мы хотели бы обратить Ваше внимание на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации бань и саун, которые, как известно, есть почти у каждого жителя района.

Всем известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300° С. Это действительно так. Однако мало кто знает, что дерево, если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°С, способно к самовозгоранию. Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями здания.

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными различными негорючими материалами (асбест, кирпич, железо и т.п.).

Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является не только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных требований, строительных норм и правил, но и строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Во время топки печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;

- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям;

- топить печь с открытой дверцей;

- перекаливать печь.

Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне?

Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник располагают на потолке или в верхней части стены немного позади поля зрения человека, пользующегося парилкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для освещения бани или сауны обычные лампы накаливания. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением порядка 12-24 В и мощностью не более 60 Вт.

Электропроводку и выключатель располагают вне помещения парилки.

Для электропроводки применяют провода с асбестовой изоляцией.

ПОМНИТЕ! Электрическая лампочка обязательно должна быть защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком.

Полную ответственность за противопожарное состояние своего жилья несет домовладелец.

Хотелось бы очередной раз напомнить жителям и гостям нашего района, что телефонный номер вызова пожарной охраны с любых операторов сотовой связи 112, 101, со стационарных телефонов - 01. Обращаем Ваше внимание, что звонок с любого оператора связи совершенно бесплатный, даже при нулевом балансовом счете.

Государственный инспектор

Кильмезского района по пожарному надзору С.Д. Кашин.